Monserrat Álvarez González

Análisis Espacial de la Expansión Urbana y su Impacto en la Cobertura Arbórea de la Región Flamenca de Bélgica (2000-2020)

Centro de Tecnología y Artes Visuales

2026

Contenidos

Contexto Territorial	3

Objetivos del Proyecto	3

Parámetros y Cifras Finales	3

Definiciones Operacionales	3

Tabla de Resultados	4

Cruce (Interacción Bosque-Ciudad)	4

Limitaciones Observadas	4

Conclusiones	4

Bibliografía	5

# Contexto Territorial

La Región de Flandes (Vlaanderen), ubicada en la zona septentrional de Bélgica, constituye una de las áreas más densamente pobladas e industrializadas de Europa Occidental. Su paisaje se caracteriza por una compleja matriz territorial donde se entrelazan centros urbanos históricos, corredores logísticos e industriales, superficies agrícolas intensivas y fragmentos relictos de bosques templados. Debido a su alta presión demográfica y a una tradición de planificación espacial altamente dispersa (pennelstruik u urbanización difusa), el territorio flamenco representa un caso de estudio crítico para evaluar las tensiones entre el crecimiento de la infraestructura humana y la conservación de los ecosistemas forestales nativos. Comprender la magnitud de esta dinámica entre los años 2000 y 2020 resulta fundamental para informar las políticas de ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental de la región.

# Objetivos del Proyecto

- Establecer criterios cuantitativos precisos para clasificar cobertura urbana (GHSL), cobertura boscosa (Hansen), ventana temporal (2000–2020) y límites del área de análisis regional en Flandes, Bélgica.

- Reclasificar, recortar, reproyectar, calcular superficies y analizar la superposición entre dinámicas mediante geoprocesamiento.

- Diseñar una lámina cartográfica autónoma y legible con simbología jerarquizada, leyenda limpia, escala, norte y bloques de fuentes.

- Administrar los datos mediante Kart y GitHub, aislando datos pesados no versionables y registrando la evolución en el historial de commits.

- Redactar una memoria técnica rigurosa que garantice la reproducibilidad total del flujo, detallando conversiones matemáticas, fuentes y limitaciones espaciales.

# Parámetros y Cifras Finales

## Definiciones Operacionales

- Área de análisis: Región de Flandes. Delimitada por el nivel ADM1 de geoBoundaries. Superficie procesada: 1 366 084 ha.

- Fechas comparadas: Años 2000 y 2020.

- Cobertura urbana: Celda de GHSL (100x100 m) con >2 000 m² de superficie construida.

- Cobertura de bosque: Celda de Hansen (30x30 m) con al menos un 25 % de densidad de copa en el año 2000, sin registro de pérdida hasta 2020.

- Conversión: Píxel GHSL = 1 ha. Píxel Hansen = factor de 0,09 ha.

## Tabla de Resultados

Tabla 1.Cifras Finales

|  | 2000 | 2020 | Δ ha | Δ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbano (ha) | 149 046 | 212 250 | +63 204 | +42,4 % |
| Urbano (% del área) | 10,9 % | 15,5 % | +4,6 pp |  |
| Bosque (ha) | 258 605 | 245 637 | -12 968 | -5,0 % |
| Bosque (% del área) | 18,9 % | 18,0 % | -0,9 pp |  |

Cálculos derivados de los reportes de valores únicos: Urbano; Bosque.

## Cruce (Interacción Bosque-Ciudad)

Las estadísticas zonales detectaron 4 339 celdas de pérdida forestal dentro de los polígonos de nueva expansión urbana. Al aplicar el factor de conversión (4 339 x 0,09), equivale a 390,5 hectáreas de deforestación superpuestas con la nueva ciudad.

- El 3,0 % de toda la pérdida de bosque en Flandes cayó dentro de la nueva expansión urbana.

- El 0,6 % de la nueva superficie urbana se construyó sobre territorios que en 2000 eran bosque.

# Limitaciones Observadas

- Exclusión de Bruselas: Los límites ADM1 de geoBoundaries excluyen la Región de Bruselas-Capital, dejando un gran "agujero" central. El crecimiento medido omite la dinámica metropolitana que ocurre justo en las fronteras de la capital belga.

- Pérdida bruta de dosel: Hansen registra pérdida de dosel arbóreo (tala, eventos naturales) sin registrar la reforestación posterior. La cifra es pérdida bruta, no neta.

- Coincidencia espacial, no causalidad pura: Solo 390,5 hectáreas de bosque se perdieron exactamente donde se expandió la mancha urbana. El 97% de la pérdida forestal ocurrió lejos del crecimiento de la ciudad (posiblemente por agricultura o tala comercial).

# Conclusiones

El análisis espacial multitemporal realizado para el período 2000–2020 demuestra que Flandes experimentó un crecimiento urbano acelerado y fragmentado, expandiendo su huella construida en un 42,4 % (+63 204 ha) a lo largo de dos décadas. Este avance reconfiguró la matriz territorial alrededor del enclave de Bruselas y los principales ejes viales regionales. Paralelamente, la cobertura forestal sufrió una pérdida bruta del 5,0 % (-12 968 ha), confirmando un proceso constante de alteración y degradación del paisaje natural flamenco.

No obstante, la integración de ambas dinámicas mediante estadísticas zonales desmitifica la idea de que la expansión urbana es el motor directo primario de la deforestación regional. Dado que únicamente 390,5 hectáreas de bosque destruido (un 3,0 % del total de pérdida) fueron reemplazadas directamente por infraestructura urbana, los hallazgos concluyen que el retroceso forestal responde principalmente a otras presiones territoriales, tales como la actividad agrícola intensiva, la explotación maderera o cambios en el uso del suelo rural.

## Bibliografía

Tabla 2.Tabla de Referencias

| Capa | Fuente | Detalle | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Límite administrativo | geoBoundaries | ADM1 (2017) | ODbL 1.0 |
| Superficie construida | GHSL | GHS-BUILT-S R2023A (JRC) · 100 m · Mollweide · Teselas R4_C19, R3_C19 | CC BY 4.0 |
| Cobertura arbórea 2000 | Hansen | GFC-2023 v1.11 (UMD) · 30 m · Gránulo 60N_000E | CC BY 4.0 |
| Año de pérdida | Hansen | GFC-2023 v1.11 (UMD) · 30 m · Gránulo 60N_000E · Período 2000–2020 | CC BY 4.0 |